附件

住宅工程质量常见问题检查考评表

工程项目名称：                                                工程地点：

| 序号 | 项目名称 | 检查项目 | 考评内容 | 考评标准 | 考评依据 | 考评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量行为管理 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 质量行为 | 建设单位 | 施工图设计文件审查 | 按规定办理施工图设计文件审查。 | 《建设工程质量管理条例》第11条 |  |
|  |  | 设计单位 | 设计交底 | 设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 《建设工程勘察设计管理条例》第23条 |  |
|  |  | 监理单位 | 监理实施细则 | 针对质量常见问题制定实施细则并执行。 | 《建设工程监理规范》第4.3.4条 |  |
|  |  | 施工单位 | 质量常见问题防控方案 | 质量常见问题防控方案审批、执行。 | 《建筑施工组织设计规范》第3.0.5 条 |  |
| 2 | 实体质量管理 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 地基与 基础工程 | 桩基础工程 | 桩位偏差 | 桩位偏差应在施工前及施工中符合标准要求。 | 《静压桩施工技术规程》JGJ/T394-2017第5.2.3、7.2.2条 |  |
|  |  |  | 桩芯端头封堵 | 桩芯钢筋端头板封堵严密。 | 《静压桩施工技术规程》GJ/T394-2017第5.6.3条 |  |
|  |  |  | 桩基础检测 | 按规范规定的数量检验、承载力检测结果符合设计要求。 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014第3.3.4、3.3.5条 |  |
|  |  | 土方回填工程 | 回填土材料 | 回填土材料应符合设计及标准要求。 | 《建筑地基基础施工规范》GB51004-2015第8.5.2条 |  |
|  |  |  | 分层厚度 | 分层厚度应根据所采用机具、回填土料、压实系数确定符合规范要求。 | 《建筑地基基础施工规范》GB51004-2015第8.5.6条 |  |
|  |  |  | 回填土试验 | 回填土试验取样数量符合规范要求，试验报告合格有效。 | 《建筑地基基础施工规范》GB51004-2015第8.5.9条 |  |
|  |  | 地下防水工程 | 防水混凝土施工配合比 | 施工配合比应通过试验确定，报告齐全。 | 《地下防水施工规范》GB50108-2008第4.1.2条 |  |
|  |  |  | 基坑降排水 | 施工前应做好降排水工作，不得在有积水的环境中浇筑混凝土。 | 《地下防水施工规范》GB50108-2008第4.1.15条 |  |
|  |  |  | 渗漏情况 | 防水混凝土渗漏情况符合设计要求。 | 《地下防水施工规范》GB50108-2008第3.2.1条 |  |
|  |  |  | 卷材防水材料质量 | 卷材防水厚度、品种等应满足设计及标准要求，质量证明文件齐全。 | 《地下防水施工规范》GB50108-2008第4.3.5、4.3.6条 |  |
|  |  |  | 防水细部做法 | 卷材在转角处、施工缝、穿墙管等部位的细部防水构造施工满足设计及标准要求。 | 《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011第4.3.5条 |  |
|  |  |  | 渗漏情况 | 卷材防水渗漏情况符合设计要求。 | 《地下防水施工规范》GB50108-2008第3.2.1条 |  |
|  |  |  | 细部防水构造 | 后浇带及施工缝、预埋件（盒）、穿墙管部位、桩头等部位防水构造 | 《地下防水施工规范》GB50108-2008第5.1、5.2、5.3、5.4、5.7章 |  |
| 2.2 | 主体结构工程 | 模板工程 | 专项施工方案 | 专项施工方案签章齐全、针对性强 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.1.1条 |  |
|  |  |  | 模板支撑 | 模板支撑、安装符牢固，后浇带独立支撑。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.1.2、4.4.16条 |  |
|  |  |  | 模板安装 | 模板安装严密、牢固等符合方案及标准要求。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.4.1、4.4.2条 |  |
|  |  | 钢筋工程 | 原材料及工艺检验 | 质量证明文件及材料及连接复试报告齐全、有效。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第5.5.1条 |  |
|  |  |  | 钢筋构造做法 | 梁、板、柱、板钢筋绑扎、主次梁交接箍筋设置、马镫筋等构造做法符合设计及标准要求。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第5.4.7、5.4.9条 |  |
|  |  |  | 钢筋连接 | 绑扎、机械连接、焊接连接方式符合标准要求。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第5.4.7条，《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 第6.2.1条，《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012第5.6.2 |  |
|  |  | 混凝土结构工程 | 外观质量 | 外观质量无严重质量缺陷。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第8.2.1条 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第7.6.8、8.5.1、4.5.2条 |  |
|  |  |  | 施工缝留设 | 施工缝留设位置符合标准要求。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.6.2、8.6.3条 |  |
|  |  |  | 梁、柱（墙）核心区做法 | 梁、柱（墙）核心区混凝土强度及做法符合标准要求。 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.3.8条 |  |
|  |  | 装配式混凝土结构工程 | 钢筋连接位置 | 钢筋连接位置准确。 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014第11.5.3 |  |
|  |  |  | 混凝土结构构件裂缝 | 构件裂缝在运输、堆放、临时固定等方面控制措施。 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014第11.5.3、11.5.4、12.3.8条 |  |
|  |  |  | 细部构造做法 | 套筒灌浆等细部构造做法符合标准要求。 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014第12.3.4、12.3.12条 |  |
|  |  | 钢结构工程 | 表面除锈 | 钢结构表面除锈。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020第13.2.1、13.3.1、13.3.2条 |  |
|  |  |  | 焊接质量 | 焊接质量符合标准要求。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020第13.2.1、13.3.1条 |  |
|  |  |  | 高强螺栓安装 | 高强螺栓的安装顺序、扩孔等符合标准要求。 | 《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 第7.2.5、7.4.5、7.4.8条 |  |
|  |  |  | 防火构造 | 防火涂料涂装质量符合标准要。 | 《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 第13.6.2、13.6.5、13.6.8条 |  |
|  |  | 砌体工程 | 洞口构造做法 | 门窗洞口设置预制混凝土块、过梁、预留拉结筋等构造做法符合标准要求。 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第3.0.11条，《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ／T 14-2011第5.10.4、5.10.5条 |  |
|  |  |  | 砌体拉结筋设置 | 砌体拉结筋设置数量、长度等符合设计及标准要求。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第13.3.4条 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013第7.2.1条 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第4.2.3、4.2.4条 |  |
|  |  |  | 填充墙与梁板结合处 | 墙与梁板结合处组砌、封堵符合标准要求。 | 砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第7.2.1条，《建筑工程裂缝防止技术规程》JGJ/T317-2014第6.4.9条 |  |
| 2.3 | 建筑装饰装修工程 | 楼（地）面面层铺设工程 | 砖面层质量 | 砖面层粘贴牢固、无空鼓等质量缺陷。 | 《建筑地面施工质量验收规范》GB 50209-2010第6.1.3、6.1.5、6.2.1-6.2.4、6.2.7条 |  |
|  |  |  | 水泥砂浆面层质量 | 水泥砂浆面层无空鼓、裂缝、起砂等质量缺陷。 | 建筑地面施工质量验收规范》GB 50209-2010第5.1.3、5.3.6、5.3.8条 |  |
|  |  |  | 木地板面层质量 | 木地板面层无翘起、起鼓等质量缺陷。 | 建筑地面施工质量验收规范》GB 50209-2010第7.1.4-7.1.5、7.3.10-7.3.13条 |  |
|  |  | 一般抹灰工程 | 局部加强措施 | 耐碱玻纤网等强措施符合标准要求。 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第4.2.3条 |  |
|  |  |  | 观感质量 | 表观质量无空鼓、开裂等质量缺陷。 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第4.2.4条 |  |
|  |  | 外墙涂饰工程 | 外墙涂料观感质量 | 外墙涂料表面无开裂、起皮等质量缺陷。 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第12.1.5、2.2.3条 |  |
|  |  |  | 玻璃纤维增强混凝土构件表观质量 | 玻璃纤维增强混凝土构件表面无裂缝等质量缺陷。 | 《玻璃纤维增强水泥（GRC）建筑应用技术标准》JGJ/T423-2018第9.5.2、10.4.5、10.4.9条 |  |
|  |  | 轻质隔墙工程 | 板缝处理 | 板缝表面无开裂等质量缺陷。 | 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2014第6.2.7、6.2.9条 |  |
|  |  |  | 墙板与结构连接 | 墙板与结构连接牢固。 | 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2014第6.2.5、6.2.6条 |  |
| 2.4 | 屋面工程 | 保护层工程 | 保护层防开裂 | 防开裂措施设置合理，无开裂等质量缺陷。 | 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012第4.7.1、4.7.4、5.7.6条 |  |
|  |  | 防水层工程 | 防水材料质量 | 质量证明文件及复试报告齐全、有效。 | 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012第4.5.2条 |  |
|  |  |  | 卷材铺贴质量 | 卷材施工符合标准要求，无渗漏质量缺陷。 | 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012第5.4.1、5.4.5、5.2.7条 |  |
|  |  | 细部构造工程 | 水落口女儿墙、檐沟、天沟和设施基座等部位施工质量 | 水落口、女儿墙、檐沟、天沟和设施基座等部位根部无渗漏。 | 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012第4.10、5.2.7条 |  |
| 2.5 | 建筑给水、排水及供暖工程 | 给水、排水管道及配件安装工程 | 给排水施工质量。 | 管道无渗漏、堵塞等质量缺陷。 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002第4.2.1、5.2.1条 |  |
|  |  | 卫生器具安装工程 | 卫生器具安装质量 | 安装牢固、无渗漏、排水堵塞等质量缺陷。 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002第7.2.1、7.2.2条 |  |
|  |  | 低温热水地板辐射供暖系统安装工程 | 地热管安装质量 | 地热安装冷热均匀、无渗漏符合标准要求。 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002第8.5.2、5.5.3条 |  |
| 2.6 | 电气安装工程 | 导管敷设工程 | 导管敷设质量 | 导管敷设规范、接头严密。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第12.1.1、12.1.2、12.2.3、12.2.7条 |  |
|  |  | 配电箱安装工程 | 配电箱安装质量 | 配电箱安装符合标准要求，接线正确、标识清晰。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第5.1.2、5.2.6、5.2.10条 |  |
|  |  | 梯架、托盘和槽盒安装工程 | 梯架、托盘和槽盒安装质量 | 安装符合标准要求，支架牢固、连接件可靠、接地可靠、防火措施符合标准要求。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第11.1.1、11.1.2、11.2.3条 |  |
|  |  | 电缆敷设工程 | 电缆敷设质量、防火措施 | 电缆敷设安装牢固、标识清晰、防火措施符合标准要求。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第13.2.2条 |  |
|  |  | 接地装置安装工程 | 接地装置安装质量 | 接地装置规范、可靠。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005第5.3.2、5.2.1条 |  |
| 2.7 | 智能建筑工程 | 信息设施系统工程 | 信息设施系统安装质量 | 楼宇对讲接线准确、牢固可靠、防水措施符合标准要求。 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013第21.0.5条 |  |
|  |  | 火灾自动报警系统工程 | 火灾自动报警系统安装质量 | 管线敷设准确、设备安装端正、牢固。 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013第18.0.2条 |  |
| 2.8 | 电梯工程 | 厅门地坎 | 厅门地坎标高 | 厅门地坎标高准确。 | 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.5.6条 |  |
|  |  | 洞口、门套与设备进场验收 | 门扇与门套间隙 | 门口尺寸预留准确、安装牢固。 | 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5、4.5.8条 |  |
| 2.9 | 建筑节能工程 | 墙体节能工程 | 外墙外保温系统施工质量 | 外墙外保温无裂缝、脱落等质量缺陷。 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第4.2.7、4.2.10条 |  |
|  |  | 门窗节能工程 | 外门窗渗漏情况 | 外窗台排水坡度正确、无渗漏。 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第6.2.4条 |  |
| 3 | 合计（项） |  |  |  | 63 |  |

检查人员：                                                         项目负责人：

日期：    年    月    日                                           电话：

评分说明：

- 检查考评表依据吉林省《住宅工程质量常见问题防控技术标准》制定。

- 本表分为2大项，共计63个小项，根据工程实际检查项目进行评价，本检查表意在发现住宅工程中经常发生的质量问题，统计住宅工程的常见质量问题，针对重点频发的常见质量问题提出防控建议，从而减少质量问题的发生。